第四类：混凝土安全和耐久性试验设备目录表

| 序号 | 名 称 | 型号 | 单位 | 备 注 （用途与性能介绍） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 微机控制电液伺服压力试验机 | WHYA-3000 | 台 | 最大压力3000KN，±1%，主机（含电液伺服阀控制的油源）1台，测控系统（数采仪与压力、位移传感器）1套，计算机处理系统（微机及数据处理软件） |  |
| 2 | 微机控制混凝土力学指标综合试验机 | YMT-2000 | 台 | 可进行混凝土单轴抗压与拉伸、三点弯曲、粘结强度、巴西劈裂试验、静态弹性模量，由主机、电液伺服垂直混凝土与钢筋握力加载装置、各种夹具、测量控制系统、计算机控制和处理系统组成。 |  |
| 3 | 微机控制电气伺服混凝土三联徐变试验机 | WXY-500 | 台 | 可进行三个试件同时拉压徐变试验，由主机（3套电气伺服加载装置）、夹具、测量控制系统、计算机控制系统和处理系统组成 |  |
| ★4 | 微机控制电液伺服全级混凝土配力学指标试验机 | WUMT-10000 | 台 | 可进行全级配混凝土抗压、劈裂抗拉、三点弯曲、轴向拉伸、抗压弹模等试验。 |  |
| 5 | 微机控制非接触混凝土早期膨胀与自收缩检测系统 | WHS-3 | 台 | 可同时进行三个棱柱试件的非接触式干缩变形测试，由环境箱、三个试件架、激光位移传感器和控制仪、计算机控制和处理系统组成 |  |
| 6 | 微机控制混凝土环向变形试验系统 | WHB-3 | 台 | 可同时进行三个圆形试件的环向试件的变形测试，由环境箱、三个试件架、激光位移传感器和控制仪、计算控制和处理部分组成 |  |
| 7 | 微机控制混凝土绝热温升试验仪 | WHJW-1 | 台 | 可进行混凝土的绝热温升曲线测定、和给定混凝土养护温度再现的多功能试验。由主机、测温探头、计算机控制和处理系统组长。 |  |
| 8 | 微机控制混凝土导温系数测定仪 | WHDW-1 | 台 | 可进行混凝土的导温系数的测量，由测试主机、加热桶、冷却桶、试样架、计算机和测试软件组成。 |  |
| 9 | 微机控制混凝土导热系数测定仪 | WHDR-1 | 台 | 可进行绝热材料导热系数的检测，由试验装置、夹紧装置、电路、机箱、计算机等部分组成。 |  |
| 10 | 微机控制混凝土比热测试仪 | WHBR-1 | 台 | 可进行混凝土的热特性参数，使用微机技术拾取各种信号和数据，自动快速处理混凝土各种参数，达到测量与控制的目的。 |  |
| 11 | 微机控制混凝土自生体积变形测试仪 | WHY-1 | 台 | 可进行混凝土自生体积变形的测试，由主机、测量控制系统、计算机控制系统和处理系统组成 |  |
| 12 | 微机控制混凝土线膨胀系数测试仪 | WHXB-1 | 台 | 可进行混凝土线性膨胀系数的测定，同时可以适用于沥青等材料，适用于室内成型的试件和现场钻取的芯样。由伺服主机、水箱、制冷系统、仪表、试件架等部份组成。 |  |
| 13 | 混凝土快速冻融试验机 | HDR-1 | 台 | 循环上限温度8℃，下限温度-17℃。控制精度±2℃ 显示分辨率0.5℃。单次循环用时2~4 小时，可同时进行28个试件冻融循环的微机自动控制全程。 |  |
| 14 | 混凝土单面盐冻试验机 | HYD-1 | 台 | 可进行处于盐冻环境中的混凝土的抗冻性能检测，采有低噪音原装进口低温压缩机组、自主研发的微电脑控制仪，控制仪自带内存，数据实时存储，并可自动导入计算机，也可实时动态显示，软件自带专业的曲线生成工具，和Excel数据报表导出功能。 |  |
| 15 | 微机控制全级配混凝土抗渗性试验机 | WHKS-1 | 台 | 可进全级配混凝土抗渗性试验。 |  |
| 科研试验类 |  |  |  |  |  |
| 1 | 微机控制混凝土仿真开裂试验系统 | WTST-200A | 台 | 最大拉压力为200KN | 主机、辅机共一环境箱，主机用于做约束试验，辅机用于作对比试验可进行-30～60℃下各种温度的应力试验。含伺服电机滚珠丝杆传动加载机构、高低温环境箱、刚性加载框架、微机（含数据采集和处理软件、打印机）、数据自动采集和控制系统（含温度、应力、位移传感器）。 |
|  |  | WTST-200B | 台 | 单件最大拉压力为200KN | 三台主机一台辅机在同一环境箱内，一组三个试件同时进行，准确高效。可进行-30～60℃下各种温度的应力试验。含伺服电机滚珠丝杆传动加载机构、高低温环境箱、刚性加载框架、微机（含数据采集和处理软件、打印机）、数据自动采集和控制系统（含温度、应力、位移传感器）。 |
|  |  | WTST-200C | 台 | 单件最大拉压力为400KN |  |
| 2 | 微机控制电液伺服混凝土仿真疲劳试验系统 | WPL-2000 | 台 | 进行混凝土结构件疲劳试验，由主机、各种夹具、电液伺服加载系统、测控系统、计算机控制系统和处理系统组成。加载范围：0-2000KN，频率：10HZ。 |  |
| 3 | 微机控制电液伺服混凝土真三轴试验机 | YZSZ-3000 | 台 | 采用二刚一柔加载方式对混凝土试件进行真三轴试验，由主机、电液伺服加载装置（伺服油源和加载油缸），测量控制系统（负荷、变形、位移传感器和闭环控制器组成）、计算机控制和处理系统组成。 |  |
| 4 | 微机控制电液伺服钢筋套筒连接件拉压试验机 | WMT-2000 | 台 | 采用电液伺服技术、机械精加工技术、电子传感器技术和计算机数据处理技术开发的，为油缸上置式结构，双向油缸，可来回往复做钢筋、套筒、连接件拉压试验。 |  |
| 5 | 微机控制电气伺服混凝土徐变仪 | WXY-500B | 台 | 可进行三个试件同时拉压、徐变试验，由主机（3套电气伺服加载装置）、夹具、测量控制系统、温度环境箱、计算机控制系统和处理系统组成 |  |
| 6 | 微机控制高性能混凝土材料性能试验机 | WDJ-200B | 台 | 出力0-200KN，由主机、夹具、测控系统和计算机控制与处理系统组成，用于纤维增强混凝土、高性能混凝土的力学性能测试。 |  |